Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Физико-технологический институт
Кафедра экспериментальной физики

Оценка работы ____________________
Руководитель от УрФУ ___________ Кокорин А. Ф.

Изучение принципов работы планарных кремниевых детекторов и экспериментальные измерения основных 
статических и динамических параметров детекторов

ОТЧЕТ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Производственная практика, технологическая

Руководитель практики от предприятия (организации):
Замятин Николай Иванович, к. т. н., начальник сектора НЭОБМН ЛФВЭ

Студент:
Евдокимов Владимир Владимирович

Специальность (направление подготовки) 14.03.02 Ядерные физика и технологии
Группа Фт-320013

Оглавление

Введение	3

1. Обзор эксперимента BM@N и роли кремниевых детекторов	5

1.1. Комплекс NICA	5

1.2. Эксперимент BM@N	6

1.3. Кремниевые детекторы в BM@N	7

1.3.1. Forward Silicon Detector (FSD)	8

1.3.2. Silicon Beam Tracker (SiBT)	11

1.3.3. Кремниевые профилометры	14

2. Исследование параметров кремниевого планарного детектора	16

2.1. Структура кремниевых планарных детекторов	16

2.2. Обратная вольтамперная характеристика	19

2.2.1. Измерение ВАХ при потенциале на охранном кольце	21

2.3. Вольтфарадная характеристика	22

2.4. Зависимость формы сигнала от обратного напряжения и  ориентации детектора относительно источника альфа-частиц	25

2.5. Зависимость измеренного спектра альфа-частиц от напряжения питания	26

2.5.1. Сбор сигнала с p+ и n+ сторон	29

2.5.2. Сбор сигнала с p+ стороны при потенциале на охранном кольце	31

3. Исследование потерь энергии альфа-частиц в воздухе	33

Введение

Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) —международный центр фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики и физики высоких энергий. ОИЯИ образован в 1956 году в Дубне. Лаборатория физики высоких энергий (ЛФВЭ) реализует проект NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), направленный на изучение свойств барионной материи при высоких плотностях и температурах. Первый этап — эксперимент BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron), предназначенный для исследования столкновений тяжёлых ионов с фиксированной мишенью при энергиях до 4,5 AGeV, в рамках которого осуществляется уточнение параметров уравнения состояния ядерной материи.

Главной задачей Научно-экспериментального отдела барионной материи на Нуклотроне (НЭОБМН) ЛФВЭ является изучение барионной материи в столкновениях тяжёлых релятивистских ядер с фиксированной мишенью. Для процесса экспериментального изучения необходимо:

составить проект эксперимента и защитить его на соответствующих уровнях, получив финансирование и одобрение дирекции ОИЯИ;

выполнить физическое моделирование;

разработать и создать детектирующие системы под соответствующие задачи и постоянно отвечать за готовность к сеансу всех работающих систем для проведения экспериментов на канале BM@N;

набрать и накопить экспериментальные данные во время сеанса;

обработать экспериментальные данные;

представить научной общественности физические результаты (семинары, конференции, обсуждения, публикации).

Целью работ сектора №2 НЭОБМН является разработка и изготовление многоканальных детектирующих измерительных систем с высоким координатным разрешением (σx<35 мкм) на основе современных полупроводниковых детекторов.

Кремниевые детекторы, благодаря высокому пространственному и временному разрешению, являются незаменимым инструментом для разработки и создания координатных систем, измеряющих треки заряженных частиц и их импульсы (в магнитном поле).

История кремниевых детекторов заряженных частиц начинается с середины XX века. В 1950-х в Bell Laboratories впервые продемонстрировали германиевый детектор для регистрации альфа‑частиц. С развитием производства и появлением монокристаллического кремния высокой чистоты в 1960-х начали разрабатывать кремниевые детекторы. В 1980 году в CERN в эксперименте NA11 использовали tracking‑систему с fine‑strip. В конце 1980‑х кремниевые трекеры появились в LEP‑экспериментах: DELPHI установил цилиндрическую систему из strip‑модулей для прецизионной регистрации e⁺e⁻‑взаимодействий. С тех пор технология активно эволюционировала. Так в 1990‑х разработаны pixel‑детекторы для коллайдеров, что обеспечило разрешение порядка десятка микрометров и миллионы каналов в трекерах ATLAS и CMS.

Обзор эксперимента BM@N и роли кремниевых детекторов

Комплекс NICA

Комплекс NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — крупнейший проект Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) Объединённого института ядерных исследований, направленный на исследование свойств сильно взаимодействующей материи в условиях высоких плотностей и температур. Он включает модернизированный сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов Nuclotron, новые экспериментальные зоны и детекторные установки. NICA предназначен для генерации столкновений релятивистских ионов с энергией до 4–4,5 AGeV при фиксированной мишени или в режиме коллайдера при энергии до 11 AGeV в системе центра масс.

Главной научной задачей NICA является исследование фазовой диаграммы квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких барионных плотностей, где возможно образование кварк-глюонной плазмы и реализация фазовых переходов ядерной материи. В рамках проекта предусматривается поиск критической точки фазового перехода и изучение поведения уравнения состояния плотной барионной материи.

Особенностью комплекса NICA является наличие трёх сверхпроводящих ускорителей — бустера, Нуклотрона и кольца коллайдера, что делает его уникальным среди современных установок. Бустер служит для накопления и предварительного ускорения ионов, подготовки их к вводу в основное кольцо. Нуклотрон выполняет функцию главного ускорителя, обеспечивая разгон тяжёлых ионов до релятивистских энергий. Кольцо коллайдера предназначено для встречного столкновения ионных пучков, что позволяет достигать максимально возможных плотностей энергии и исследовать свойства ядерной материи в экстремальных условиях.

Рисунок 1. Комплекс NICA

Комплекс NICA (Рисунок 1) включает цепочку ускорителей: линейные ускорители LU-20 (для лёгких ионов) и LINAC (для тяжёлых ионов), бустер, кольцо Нуклотрон, а также инфраструктуру для передачи и накопления ионных пучков. В режиме коллайдера реализуются два основных эксперимента — MPD (MultiPurpose Detector) для изучения свойств кварк-глюонной материи и SPD (Spin Physics Detector) для исследований спиновых эффектов. В режиме фиксированной мишени проводится эксперимент BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron), являющийся первым действующим экспериментом комплекса.

Эксперимент BM@N

Эксперимент BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) — это первый действующий детекторный комплекс проекта NICA, предназначенный для исследований столкновений релятивистских тяжёлых ионов с фиксированной мишенью в диапазоне энергий до 4,5 AGeV.

Рисунок 2. Комплекс BM@N

Комплекс BM@N (Рисунок 2) построен по схеме переднего спектрометра и включает набор подсистем для регистрации частиц и измерения их характеристик. Центральным элементом является анализирующий магнит SP-41 (0), обеспечивающий измерение импульсов заряженных частиц за счёт их отклонения в магнитном поле. Внутри магнита расположена система трековых детекторов, включающая кремниевые детекторы (FSD, 8), газовые детекторы (GEM, 9). После магнита расположены дрейфовые камеры (12), а также системы времени пролёта (TOF400 (11) и TOF700 (13)) и калориметры (20).

Кремниевые детекторы в BM@N

В составе BM@N используются три основные кремниевые подсистемы: Silicon Beam Tracker (SiBT), Forward Silicon Detector (FSD) и кремниевые профилометры пучка.

Совокупность данных от этих систем играет ключевую роль в калибровке всего спектрометра и повышает точность анализа событий, происходящих при столкновениях тяжёлых ионов.

Forward Silicon Detector (FSD)

Forward Silicon Detector (FSD) — это ключевая трековая подсистема спектрометра BM@N, расположенная непосредственно за мишенью внутри анализирующего магнита SP-41 (Рисунок 3). Основная задача FSD заключается в высокоточной регистрации траекторий вторичных заряженных частиц, что обеспечивает корректную реконструкцию событий с высокой плотностью треков.

Рисунок 3. Боковой вид подсистем внутри анализирующего магнита SP-41:
(1) мишенная станция; (2) сцинтилляционный цилиндрический триггерный детектор; 
(3) передние кремниевые детекторы; (4) детекторы GEM (Gas Electron Multiplier); 
(5) пучковая труба.

FSD состоит из четырёх координатных плоскостей, каждая из которых разделена на верхнюю и нижнюю половины для размещения вокруг вакуумного трубопровода. В рабочем положении половины образуют единую активную поверхность с перекрытием вдоль вертикальной оси, исключая неактивную область в центре, предназначенную для прохождения пучка. Каждая координатная плоскость собрана из модулей на базе двухкоординатных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) (Рисунок 4).

Рисунок 4. Внешний вид со стороны р+ стрипов двухкоординатного модуля FSD: 
(1) электроника считывания р+ стрипов; (2) интегральный питч-адаптер по технологии КНС; (3) DSSD1; (4) DSSD2; (5,6) примеры ультразвуковой сварки; (7) позиционирующая рамка.

Первая плоскость содержит шесть модулей с двухсторонними кремниевыми стриповыми детекторами (DSSD) размером 93×63 мм², изготовленными по технологии на пластинах кремния диаметром 150 мм, полученного методом бестигельной зонной плавки (БЗП). В трёх последующих плоскостях (Рисунок 5) используются модули, включающие по два DSSD размером 63×63 мм², изготовленных на пластинах БЗП-кремния, диаметром 100 мм. Общая площадь активной зоны детектора FSD составляет около 0,31 м², а количество амплитудно-позиционных каналов регистрации достигает 61 440.

Рисунок 5. Вторая плоскость FSD из 5-ти координатных модулей

Двухкоординатные детекторы FSD с 640 стрипами с каждой стороны изготовлены методом планарной имплантации на высокоомных кремниевых пластинах n-типа (ρn > 5 кОм·см, FZ–Si) диаметром 100 мм и 150 мм. Толщина детектора составляет 320 мкм. Применение высокоомного кремния обеспечивает низкое рабочее напряжение (Ufd < 70 В) и уровень темнового тока стрипа не выше 2 нА при +20 °C и 70 В. Шаг стрипов равен 95 мкм для одной стороны и 103 мкм для другой, а угол между направлениями стрипов составляет 2,5°, что эффективно подавляет «зеркальные» хиты от нескольких одновременных треков. Пространственное разрешение (σx) по оси Ox не более 35 мкм.

Сигналы с детектора поступают на интегральный питч-адаптер (РА-640), выполненный по технологии кремний на сапфире (КНС). РА-640 согласует шаг стрипов детектора с шагом входов пяти специализированных 128-канальных микросхем VATAGP7.1, содержит интегральные конденсаторы для гальванической развязки сигналов и поликремниевые резисторы для подачи напряжения смещения на стрипы.

Микросхемы VATAGP7.1 предназначены для усиления сигналов от частиц минимальной ионизации (m.i.p. ~ 24 000 е/Si/320мкм), формирования сигнальных импульсов и записи/хранения амплитуд на интегральные конденсаторы памяти синхронно с сигналом триггера-БМН. В режиме считывания каждая микросхема последовательно выводит 128 цифровых представлений сигналов (амплитуда/номер канала) на индивидуальный вход аналого-цифрового преобразователя, при этом все микросхемы работают параллельно. Передача данных организована в мультиплексированном режиме и синхронизирована с центральной системой сбора данных эксперимента BM@N.

Благодаря высокому пространственному разрешению FSD формирует эталонную координатную систему для всей трековой системы спектрометра. Сравнение данных FSD с результатами GEM-детекторов и дрейфовых камер позволяет минимизировать ошибки при реконструкции углов и импульсов частиц. Конструкция FSD выполнена с учётом минимизации «мертвого» вещества в зоне треков: толщина кремниевых пластин 300 мкм соответствует 0,00320 X0 (0,320 % радиационной длины для кремния), что снижает эффект рассеяния частиц на веществе и позволяет сохранить высокое координатное разрешение детекторов.

Silicon Beam Tracker (SiBT)

Silicon Beam Tracker (SiBT) — это система мониторинга ионного пучка перед мишенью BM@N. Основные задачи SiBT — измерение траектории триггерного ядра и координат x, y в плоскости мишени для точного определения координат первичной вершины взаимодействия.

Система состоит из трёх независимых станций (Рисунок 6), размещённых вдоль вакуумного трубопровода на расстоянии 20–30 см друг от друга. Каждая станция представляет собой двусторонний стриповый кремниевый детектор (DSSD) с активной областью 61×61 мм² и толщиной 175 мкм.

Рисунок 6. Станции SiBT с детекторами и frontend электроникой

На каждой стороне DSSD находятся по 128 параллельных стрипов с шагом 470 мкм и расположенных ортогонально стрипов другой стороны. Ортогональная система стрипов будет при больших интенсивностях пучка давать ложные «зеркальные» хиты от прохождения одновременно двух и более ядер, для их эффективного подавления детекторы второй и третьей станций повернуты относительно первой на 30° и 60° соответственно.

Сигналы с каждой стороны DSSD группируются и подаются на четыре 64-канальные микросхемы VATA64HDR16.2, обеспечивающие большой динамический диапазон (–20 пКл ÷ +50 пКл) регистрируемых сигналов от тяжелых ядер с большой ионизирующей способностью даже для тонких детекторов (dE ~245МэВ на 175мкм Si). Передача сигналов происходит через вакуумные разъёмы на внешний модуль детекторной электроники (FEE), что позволяет обслуживать и тестировать систему электроники без разгерметизации вакуумной пучковой трубы (Рисунок 7).

Рисунок 7. Расположение SiBT на пути пучка

SiBT обеспечивает точную пространственную привязку ионного пучка, что важно для калибровки спектрометра и коррекции траекторий частиц, зарегистрированных другими детекторами. Информация SiBT используется в реконструкции первичных событий и в системах триггера для исключения фоновых взаимодействий.

Основное отличие между детекторами SiBT (63×63×0.175 мм³) и FSD (63×63×0.32 мм³) заключается в толщине детекторов и количестве стрипов. Детекторы SiBT находятся в прямом пучке тяжелых ионов и подвергаются сильным радиационным повреждениям (коэффициент жесткости 124Xe относительно нейтронов 1 МэВ равен 470) по сравнению с детекторами FSD, через которые проходят только вторичные легкие частицы (m.i.p.). Для снижения степени радиационных повреждений толщина детекторов SiBT (175 мкм) выбрана была минимально возможной для существующей технологии.

Кремниевые профилометры

Кремниевые профилометры BM@N работают автономно и не зависят от основной системы сбора данных (DAQ) эксперимента, что позволяет использовать их независимо для измерения поперечного профиля ионного пучка во время настройки и тестовых запусков. Эти устройства контролируют размеры пучка по осям X и Y, обеспечивая корректное позиционирование пучка относительно активной зоны кремниевых трекеров и мишени.

Ранние версии профилометров (Рисунок 8) были ориентированы на лёгкие ионы (C – Ar). Они построены на двусторонних кремниевых стриповых детекторах (DSSD) с конфигурацией 32×32 стрипа и шагом 1,8 мм. Активная площадь таких детекторов составляет 60×60 мм², а толщина кремния — 175 мкм. Система передней электроники основана на микросхемах VA163 и TA32cg2 с динамическим диапазоном ±750 фКл. Профилометры оснащены механическим приводом, который позволяет выводить детектор из зоны пучка в «парковочное» положение для защиты от радиационных повреждений.

Рисунок 8. Модуль кремниевого профилометра

Для сеанса 2025 года были разработаны и созданы новые профилометры для работы с тяжёлыми ионами (Xe, Au, Bi). Они построены на DSSD с 128×128 стрипами и шагом 475 мкм (в парной конфигурации — 64×64 стрипа с шагом 950 мкм). Активная площадь детектора составляет 61×61 мм², что соответствует детекторам, используемым в SiBT. Пространственное разрешение (σ) составляет 270 мкм. Система детекторной электроники основана на двух ASIC VA32HDR11, обеспечивающих динамический диапазон сигналов 
–35 пКл…+25 пКл. Регистрация и обработка данных осуществляется автономно с помощью встроенной системы DAQ на базе SoC Xilinx Zynq, которая формирует 2D-изображения профиля и амплитудную информацию.

Исследование параметров кремниевого планарного детектора

В рамках практики исследовались кремниевые планарные детекторы (Таблица 1, Рисунок 9, Рисунок 11), предназначенные для регистрации ионизирующего излучения.

Таблица 1. Параметры используемых детекторов

| № (метка) | Площадь, см2 | Толщина, мкм | Выводы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (det1) | 5 | 300 | p+, n+ |  |
| 2 (det2) | 4 |  | p+, n+ |  |
| 3 (det3) | 1 |  | p+, n+ |  |
| 4 (mydet) |  |  | p+, n+, GR | Склеен мной, испорчен) |
| 5 (det4) | 0,25 |  | p+, n+ |  |

4

3

2

1

Рисунок 9. Внешний вид исследуемых детекторов

Для измерений с подачей потенциала на охранное кольцо (GR), был собран детектор №4. Мной он был приклеен на печатную плату с 3 площадками. Использовался двухкомпонентный токопроводящий адгезив E-Solder 3025. Далее детектор был разварен на установке Delvotec M17S wire bonder. После чего места разварки были защищены с помощью силиконового геля высшей степени очистки для микроэлектроники Elkem CAF™ 4. Также были приклеены куски текстолита для защиты алюминиевых проволок, с помощью которых произведена разварка.

Структура кремниевых планарных детекторов

Основой планарного кремниевого детектора служит высокоомная пластина n-типа, выращенная методом бестигельной зонной плавки (БЗП) с ориентацией <111> и толщиной около 300 мкм. Пластина является рабочим объемом детектора, где происходят все физические процессы (создание электрического поля в объеме, ионизация и сбор заряда от заряженных частиц, термогенерация (е-р) пар и образование объемного обратного тока детектора). На одной поверхности детектора находится (p+-n)-переход при обратном смещении и на другой поверхности детектора находится высоколегированный n+омический контакт.

Верхняя поверхность подлежит термическому окислению с образованием слоя SiO2 толщиной 100–300 нм, который выполняет роль маски для локальной имплантации и пассивации поверхности. С помощью фотолитографии формируются окна в оксиде, через которые ионной имплантацией BF₂ создаётся p+ слой толщиной около 0,3 мкм, формирующий p–n переход. Поверх p+ слоя наносится алюминиевая металлизация методом lift-off толщиной около 0,7 мкм. Металлизация может быть сплошной либо выполнена по периметру или сеткой для уменьшения толщины «мёртвого слоя».

По периферии активной области формируются охранные p+ кольца (ОК, guard ring — GR), каждое с алюминиевой металлизацией. Их назначение — перераспределение электрического поля на краях структуры и снижение токов утечки. В зоне линии реза (scribing line — SL) выполняется дополнительная n+ имплантация и кольцевая металлизация для обеспечения электрического разделения детекторов и вывода контактов при разрезании пластины алмазным диском на отдельные кристаллы.

Таким образом, структура детектора (Рисунок 10) включает высокоомную подложку n-типа толщиной 300 мкм, нижний омический n+ контакт с алюминиевой металлизацией 1 мкм, верхний p+ слой толщиной 0,3 мкм с алюминиевой металлизацией 0,7 мкм, систему охранных колец и линию реза с дополнительной имплантацией и металлизацией для разделения кристаллов. Все технологические слои формируются методом ионной имплантации, термического окисления и вакуумного напыления с использованием фотолитографии и технологии lift-off.

Рисунок 10. Поперечное сечение типичного кремниевого планарного детектора

На внутреннем кольце (ОК-1) сформированы контактные площадки из алюминия с увеличенной площадью 100×100 мкм (Рисунок 11, справа вверху). Сигнальные площадки аналогичной площади выведены по центрам сторон кристалла, что упрощает монтаж и интеграцию в измерительные системы (Рисунок 11, справа внизу).

Рисунок 11. Микрофотография детектора №4 
с увеличением фрагментов контактных площадок

Обратная вольтамперная характеристика

Обратная вольтамперная характеристика (ВАХ) является важным параметром кремниевого детектора, определяющим уровень темнового тока при различных значениях обратного напряжения.

Темновой ток детектора — это ток обратного смещения при фиксированном напряжении и температуре, измеряемый при защите детектора от света, исключая фототок. Основными компонентами обратного тока являются термогенерационный, поверхностный и диффузионный токи. Термогенерационный ток прямо пропорционален объёму области пространственного заряда (ОПЗ):  Iтг=niqeV2τннз, где ni — концентрация собственных носителей заряда, qe — заряд электрона, V — объём ОПЗ, τннз — время жизни неосновных носителей заряда.

Темновой ток детектора вносит шумовую составляющую в измеряемый сигнал, что ограничивает минимально различимые изменения заряда и, соответственно, ухудшает энергетическое разрешение детектора. Для кремниевых детекторов шумовой вклад темнового тока оценивается через эквивалентный шумовой заряд: ENCdark=2qeIdτC, где qe — заряд электрона, Id — темновой ток детектора, τ — время интеграции сигнала, C — емкость детектора. Снижение темнового тока за счет улучшения качества кристалла и увеличения времени жизни неосновных носителей заряда позволяет уменьшить шум и повысить энергетическое разрешение детектора.

Для снятия ВАХ использовался источник-измеритель Keithley 6487 (Рисунок 12), который одновременно выполнял функции источника стабильного обратного напряжения и высокочувствительного пикоамперметра. Прибор был подключён к ПК, управление и запись данных велись через специализированное ПО. Кремниевые детекторы устанавливались в светонепроницаемом боксе для исключения фотогенерации носителей заряда, что особенно важно при измерении темновых токов порядка наноампер.

Рисунок 12. Схема установки для исследования ВАХ

Напряжение изменялось от 0 до 300 В с шагом 1 В. На каждом шаге после окончания переходного процесса в течение 1 с проводилось измерение тока. Полученные ВАХ были приведены к стандартной температуре 20 ℃ 
(Рисунок 13) по формуле I0=I⋅T0T2⋅expEg2k⋅T0-TT0⋅T, где T0=293 К — температура +20˚С в абсолютной шкале, T — температура измерений, Eg=1,17 эВ — ширина запрещенной зоны при T=0 К, k=8,62⋅10-5эВ⋅К-1 — постоянная Больцмана.

Рисунок 13. Вольтамперные характеристики исследуемых детекторов

Измерение ВАХ при потенциале на охранном кольце

Для измерений ВАХ при потенциале на охранном кольце (guard ring — GR) использовался кремниевый планарный детектор №4 площадью 1 см2. У детектора 4 охранных кольца. Внутреннее охранное кольцо разварено на отдельную контактную площадку печатной платы.

Измерения проводились при трех вариантах подключения (Рисунок 14). Ток регистрировался раздельно для основного электрода (а), охранного кольца (б), а также суммарно (в).

а

б

в

Рисунок 14. Схемы подключения детектора при измерениях ВАХ:
pad (а), GR (б), pad + GR (в) (показано только внутреннее охранное кольцо)

Ток через охранное кольцо во всём диапазоне напряжений существенно превышает ток с основного электрода (Рисунок 15). При 300 В ток охранного кольца составляет 300 нА, тогда как ток основного электрода — лишь 100 нА, что указывает на доминирование поверхностных токов, перехватываемых кольцом, по сравнению с объёмными утечками через активную область. Данное поведение демонстрирует роль охранного кольца в контроле распределения утечек и минимизации влияния поверхностных токов на характеристики детектора.

Рисунок 15. ВАХ при измерении тока на основном электроде, охранном кольце и 
общем сборе

Суммарный ток при одновременном измерении с двух электродов во всём диапазоне оказывается меньше арифметической суммы токов, полученных при раздельных измерениях, но величина расхождения здесь невелика — в пределах 35 нА при высоких напряжениях.

Вольтфарадная характеристика

Измерения вольтфарадной характеристики кремниевого детектора проводились для определения напряжения полного обеднения (Vfd) и анализа зависимости ёмкости от обратного смещения. Метод основан на том, что ёмкость обратно пропорциональна ширине области пространственного заряда (ОПЗ), а величина 1/C² линейно растёт с увеличением напряжения до момента полного обеднения.

Измерительная установка для снятия ВФХ (Рисунок 16) включала источник смещения Keithley 6487, обеспечивающий стабильное обратное напряжение, пикоамперметр Keithley 6485 для контроля утечек и RLC-измеритель АКТАКОМ AМ-3016 для измерения ёмкости детектора. Все приборы подключались к персональному компьютеру, который управлял режимами работы и собирал данные. Детекторы размещались в свето- и ЭМ-непроницаемом боксе для исключения фотогенерации носителей заряда и ЭМ-наводок.

Рисунок 16. Схема установки для исследования ВФХ 
(показано только внутреннее охранное кольцо)

Измерения проводились в диапазоне напряжений от 0 до 300 В. По результатам построен график 1/C²(U), который показывает линейный рост на низких напряжениях и горизонтальное плато при насыщении (Рисунок 17).

На участке малых напряжений ёмкость быстро снижается. В этом диапазоне происходит рост толщины области пространственного заряда (ОПЗ) и, как следствие, уменьшение ёмкости перехода.

Для нахождения напряжения полного обеднения Ufd были проведены две аппроксимирующие прямые: наклонная по линейному участку и горизонтальная по плато. Точка их пересечения определяет Ufd. Также определялась ёмкость при 300 В C300 V (Таблица 2).

Таблица 2. Результаты обработки ВФХ

| № (метка) | Площадь, см2 | Толщина, мкм | Ufd, В | C300 V, пФ | Cтеор, пФ | ρ, кОм·см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (det1) | 5 | 300 | 55,9 | 179 | 172 | 4,97 |
| 2 (det2) | 4 |  | 93,9 | 121 | 138 | 2,96 |
| 3 (det3) | 1 |  | 54,5 | 23,7 | 34,4 | 5,10 |
| 4 (mydet) |  |  | 73,7 | 24,3 |  | 3,77 |
| 5 (det4) | 0,25 |  | 26,9 | 10,3 | 8,6 | 10,33 |

Рисунок 17. Вольтфарадные характеристики кремниевых детекторов

Для проверки измеренных данных проведено сравнение с теоретическим расчётом ёмкости плоского конденсатора: Cтеор=εε0Sd, где ε0=8,85⋅10-12 Ф/м, ε=11,67 — диэлектрическая проницаемость кремния, S — площадь детектора, d — его толщина. Расчётные значения близки к экспериментальным, что подтверждает корректность проведённых измерений (Таблица 2).

Дополнительно по толщине детектора и напряжению полного обеднения оценено удельное сопротивление кремния. Использовалась эмпирическая формула: dмкм=18⋅ρкОм⋅см⋅Vfd В.

Зависимость формы сигнала от обратного напряжения и 
ориентации детектора относительно источника альфа-частиц

Осциллограммы сигналов детектора №1 при облучении альфа-частицами регистрировались с помощью встроенного осциллографа цифрового спектрометрического устройства ЦСУ-В-1К (RadugaMCA) при подаче обратного напряжения в диапазоне 0–100 В и облучении со стороны p+- и n+-контактов источником Pu-238 (Рисунок 18). Наблюдения показали заметные различия в поведении сигналов в зависимости от стороны облучения и величины смещения.

При облучении со стороны p+ форма сигналов практически не меняется с ростом напряжения, изменяется только амплитуда, что связано с увеличением объема обедненной области и улучшением сбора носителей заряда.

Рисунок 18. Форма сигнала после ЗЧУ для напряжений питания от 0 до 100 В 
при облучении детектора №1 альфа-частицами Pu-238 со стороны n+ (слева) и p+ (справа)

При облучении со стороны n+ на низких напряжениях (1–40 В) амплитуда сигналов меньше, а фронт импульса растянут из-за медленной диффузии носителей в необеднённой области к p–n переходу. Полное обеднение достигается при 60 В, когда обеднённая область охватывает всю толщину детектора и свободных носителей в объёме больше нет. Однако форма сигнала зависит не только от этого: на границе обеднённой области электрическое поле может быть слабым, и носители, созданные близко к n+ стороне, собираются медленно, растягивая фронт. С увеличением напряжения выше 60 В поле внутри детектора усиливается, ускоряя дрейф носителей и сокращая фронт импульса. При напряжении около 80 В создаётся достаточный «резерв по полю», который полностью выравнивает форму сигналов с n+ и p+ сторон. Необходимость дополнительного напряжения связана с неидеальной структурой детектора: тонким поверхностным слоем, неоднородностями легирования и захватами носителей, требующими более сильного поля для одинаковой динамики фронта.

Зависимость измеренного спектра альфа-частиц
от напряжения питания

Для измерения энергетических спектров альфа-частиц использовалась специализированная вакуумная установка (2 Па) (Рисунок 19), обеспечивающая стабильную работу детектора и минимальные потери энергии частиц на пути к чувствительной области. Кремниевый детектор и источник альфа-частиц Ra-226 (Рисунок 20) размещались внутри вакуумной камеры. Это позволило исключить ионизационные потери в воздухе и обеспечить регистрацию полной энергии альфа-частиц. Конструкция камеры предусматривала возможность точной фиксации расстояния между источником и детектором, а также подключения электрических цепей через герметичные вакуумные фланцы.

Рисунок 19. Схема спектрометрической установки на основе ЦСУ-В-1К

Рисунок 20. Схема радиоактивного распада Ra-226 (выделены наиболее интенсивные линии)

Сигналы от детектора поступали на зарядочувствительный усилитель ПУГ-8К, который преобразовывал заряд в импульс напряжения. Обратное напряжение на детектор подавалось с помощью источника Keithley 6487, который одновременно позволял контролировать ток утечки. Сформированные импульсы направлялись на цифровое спектрометрическое устройство ЦСУ-В-1К, где выполнялись оцифровка сигналов, амплитудный анализ и построение энергетического спектра. Управление работой ЦСУ, запись и визуализация спектров осуществлялись с персонального компьютера через программу RadugaMCA. Генератор Rigol DG5252 использовался для подачи тестовых сигналов в цепь регистрации, что позволяло проверять линейность тракта и проводить калибровку по амплитуде.

Для каждого значения напряжения регистрировался спектр альфа-частиц, который сохранялся в формате .spk. Далее данные обрабатывались с помощью собственной программы на Python, автоматически конвертирующей файлы .spk в формат .txt (Рисунок 21). Код этой утилиты опубликован на GitHub в открытом доступе: https://github.com/EvdokimovVladimir/RadugaMCAtoTXT. Такой подход существенно ускорил анализ большого объёма данных.

Рисунок 21. Вывод в консоль процесса конвертации файлов

Далее в спектре распознавалась область бета-спектра и референсный пик для исключения из области поиска спектральных альфа-пиков. Найденные альфа-пики аппроксимировались гауссианами (Рисунок 22).

Рисунок 22. Типичный результат анализа альфа-спектра Ra-226
(det4, U = 100 В, сбор с p+, подсветка в p+)

Сбор сигнала с p+ и n+ сторон

Проведены измерения спектров при снятии сигнала с p+ и n+ сторон в диапазоне от 50 до 200 В для кремниевого планарного детектора №3 площадью 1 см2 (Рисунок 23).

Рисунок 23. Схема подключения детектора для сбора сигнала 
с p+ (слева) и n+ (справа) сторон (показано только внутреннее охранное кольцо)

При сборе сигнала с p+ стороны рост напряжения от 0 до 80 В вызывает смещение пиков альфа-частиц в область больших энергий (Рисунок 24). При дальнейшем увеличении напряжения (80–200 В) пики начинают смещаться обратно в область меньших энергий, при этом референсный пик генератора остаётся на месте.

Рисунок 24. Спектры Ra-226 при сборе сигнала с p+ стороны для детектора №3

Зависимость нормированной энергии пика от напряжения показывает максимум около 80 В, после чего энергия постепенно уменьшается, достигая 99,6–99,7 % от максимума при 200 В (Рисунок 25, слева).

Рисунок 25. Зависимость нормированной измеренной энергии пика от напряжения питания при сборе сигнала с p+ (слева) и n+ (справа) сторон для детектора №3

При сборе сигнала с n+ стороны аналогично наблюдается рост энергии пиков при увеличении напряжения от 0 до 80 В, а затем их смещение обратно к меньшим энергиям в диапазоне 80–200 В (Рисунок 26). Максимум нормированной энергии пика в этом случае достигается при напряжении около 110 В, после чего энергия также постепенно снижается, составляя 99,5–99,6 % от максимума при 200 В (Рисунок 25, справа).

Рисунок 26. Спектры Ra-226 при сборе сигнала с n+ стороны для детектора №3

Сбор сигнала с p+ стороны при потенциале на охранном кольце

Проведены измерения спектров при снятии сигнала с p+ стороны в диапазоне напряжений от 50 до 200 В для кремниевого планарного детектора №4 площадью 1 см² при электрическом соединении охранного кольца с потенциалом p+ электрода.

В проведённых измерениях охранное кольцо было подключено через резистор 90 кОм к высоковольтному электроду (HV–), а также через ёмкость 1 нФ к земле (Рисунок 27). Такая схема соединений обеспечивала выравнивание потенциала охранного кольца с p+ электродом: поскольку HV–, подаваемый на p+ сторону, проходит через резисторный вход блока ПУГ-8К и дополнительно шунтируется ёмкостью входного тракта ЗЧУ на землю, возникает небольшое смещение потенциалов между p+ электродом и охранным кольцом. Таким образом, охранное кольцо оказывается на том же потенциале, что и p+ электрод.

Рисунок 27. Схема подключения детектора для сбора сигнала с p+ стороны 
при электрическом соединении охранного кольца с потенциалом p+ электрода

При увеличении напряжения от 0 до 90 В пики альфа-частиц смещаются в сторону больших энергий. Однако при дальнейшем повышении напряжения (100–200 В) наблюдается обратное смещение пиков в сторону меньших энергий, тогда как референсный пик от генератора остаётся неподвижным. Зависимость нормированной энергии пика от напряжения питания показывает максимум около 100 В, после чего энергия постепенно снижается, достигая 99,65–99,75 % от максимума при 200 В (Рисунок 28).

Рисунок 28. Зависимость нормированной измеренной энергии пика от напряжения питания
при сборе сигнала с p+ стороны для детектора №4

В отличие от предыдущих детекторов, где максимум энергии при съёме с p+ стороны фиксировался при 60–80 В, данный образец демонстрирует смещение максимума к более высоким напряжениям (около 100 В). При этом спад амплитуды к 200 В (≈0,25–0,35 %) оказывается меньше. Что может указывать на более равномерное распределение электрического поля и меньшую чувствительность к перенапряжению.

Исследование потерь энергии альфа-частиц в воздухе

Для анализа потерь энергии альфа-частиц при прохождении через воздух был проведён эксперимент с источником Ra-226. Спектры регистрировались при различных расстояниях между источником и поверхностью кремниевого детектора №1 (Рисунок 29). Для каждого спектра были определены положения альфа-пиков и соотнесены с известными энергиями спектральных линий Ra-226 и его дочерних продуктов (Rn-222, Po-218, Po-214 и др.). По полученным данным построена зависимость измеренной энергии пика от толщины слоя воздуха на пути альфа-частиц.

Рисунок 29. Спектры Ra-226 при различных расстояниях (12, 17, 27, 37, 47, 57 мм) 
от источника до детектора №1 в воздухе

С увеличением расстояния между источником и детектором пики спектра сдвигаются в область меньших энергий, что связано с потерями энергии на ионизацию и возбуждение молекул воздуха. Эти потери возрастают практически линейно на первых миллиметрах, но для точного описания требуется учитывать нелинейность, связанную с ростом удельных потерь энергии (stopping power) на малых энергиях.

Для теоретического анализа использовались данные программы ASTAR (NIST), которая рассчитывает удельные потери энергии и пробеги гелиевых ионов (альфа-частиц) в различных материалах, включая воздух. На основе таблиц stopping power были рассчитаны теоретические зависимости энергии альфа-частиц от толщины пройденного слоя воздуха. Эти зависимости были нанесены на график вместе с экспериментальными точками (Рисунок 30).

Рисунок 30. Зависимость положения пиков Ra-226 при различных расстояниях от источника 
до детектора в воздухе

Сравнение показало практически идеальное совпадение эксперимента с теорией: экспериментальные значения энергии пиков при различных расстояниях лежат на одной кривой с расчётной зависимостью ASTAR. Это подтверждает корректность как измерительной методики, так и параметров модели, включая плотность воздуха и точность калибровки спектрометра.

Полученные результаты демонстрируют, что выбранный экспериментальный подход (снятие спектров на разных расстояниях) позволяет напрямую наблюдать потерю энергии альфа-частиц при прохождении через воздух.

Заключение

В ходе производственной практики проведено ознакомление с инфраструктурой и научными задачами установки NICA, детекторного комплекса BM@N, а также с принципами работы отдельных подсистем регистрации частиц. Практическая часть работы была посвящена экспериментальному исследованию характеристик кремниевых планарных детекторов.

В ходе работы освоена методика измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) и вольтфарадных характеристик (ВФХ) детекторов. Измерены ВАХ и ВФХ нескольких детекторов и определены напряжения полного обеднения. Проведён анализ влияния подключения охранного кольца на величину токов утечки. Выполнены измерения формы сигналов и энергетических спектров альфа-частиц при различных величинах обратного напряжения и контактах съёма сигнала (p+ и n+).

Проведены исследования потерь энергии альфа-частиц в воздухе при различных толщинах воздуха между источником и детектором. Полученные зависимости показали высокую степень согласования с теоретическими расчётами по данным базы NIST ASTAR, что подтверждает корректность экспериментальной методики, точность калибровки и надёжность применённого оборудования.

Все полученные в ходе работы экспериментальные данные, результаты измерений, а также разработанный код для их обработки доступны в открытом репозитории: https://github.com/EvdokimovVladimir/JINR_internship_2025

Автор выражает благодарность Екатерине Стрелецкой, Олегу Тарасову, Юрию Копылову, Данилу Чемезову и Анастасии Шереметьевой.

https://dx.doi.org/10.18434/T4NC7P